Инструкция по эксплуатации

5156.57581962.200 ИЭ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

|  | Отпугиватель грызунов ультразвуковой "Торнадо-М" (дальше по тексту прибор) предназначен для защиты помещений от обитания грызунов (крыс, мышей и др.). Принцип действия ОГ основан на воздействии ультразвуковым излучением частотой 18 … 70 кГц на грызунов. Прибор имеет автоматическое переключение частоты модуляции ультразвука через каждые 1-5 минут в указанном диапазоне, что не позволяет грызунам привыкать. |
| --- | --- |

Полное исчезновение грызунов наблюдается через 1-2 месяца непрерывной работы прибора.

Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150 – 69.

Степень защиты, обеспечиваемой оболочками, по ГОСТ 14254-96 –  IP21.

Уровень ультразвукового давления, создаваемый на расстоянии 1м от ОГ, не превышает предельно допустимых значений, установленных в ГОСТ 12. 1. 001 – 89, и не оказывает вредного воздействия на человека и домашних животных ,что подтверждено заключением испытаний на продукцию № 15 от 01.02.2011 г. на соответствие с санитарными нормами по СанПиН 2.2.4/2.1.8.528-96.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1) Напряжение питающей сети 50 Гц, В …….................. 220 ± 15%

2) Максимальная потребляемая мощность от сети

переменного тока, не более, Вт .…………............... 10

3) Диапазон излучаемых частот, кГц .…………………….... 18 … 70

4) Частота перестройки ультразвука, Гц  .....……………….. 2 … 10

5) Уровень ультразвукового давления

на расстоянии 1 м, дБ, не более .........……………. 100

6) Эффективная площадь при уровне ультразвукового давления

72 дБ, кв. м, …………..…..…………..……. от 100 до 200

7) Диапазон рабочих температур, °С ……………..….…… -40…+80

8) Масса, не более, г ...……………………..................................... 80

9) Габаритные размеры, мм .………...............................70 x 85 x 95

Габаритные размеры могут изменяться с изменением конструкции корпуса.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

В основу электрической схемы ОГ положен ультразвуковой генератор с автоматической перестройкой частоты в диапазоне 18 … 70 кГц, что делает невозможной адаптацию грызунов к излучаемым частотам.

Ультразвук не проходит сквозь сплошные преграды – стены, двери, перегородки и т.п.

Ультразвук очень хорошо отражается от твердых поверхностей – бетонных стен и потолка (даже с обоями), пластиковых панелей, дерева и металла, мебельных плит. За счет многократного отражения он достигает тех мест, где прямое направление излучения от прибора чем-нибудь закрыто.

Мягкие поверхности (занавески, одежда, обивка мебели и т.п.) поглощают ультразвук и тем самым уменьшают эффективность действия прибора.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

Мягкие поверхности (занавески, одежда, обивка мебели и т.п.) поглощают ультразвук и тем самым уменьшают эффективность действия прибора.

В случае, если помещение заставлено предметами с мягкой обивкой, рекомендуется для повышения эффективности поднять прибора над ними.

Для включения прибора вставьте его в розетку сети переменного тока с напряжением 220В, при этом должен начать мигать индикатор работы.

В начале эксплуатации прибора необходимо держать во включенном состоянии круглосуточно до полного исчезновения грызунов. В дальнейшем круглосуточное включение прибора не требуется, а используется по мере появления грызунов.

ВНИМАНИЕ! Индикацией того, что прибора работает нормально, является мигание светодиода на передней панели в такт частоте качания ультразвука, которая меняется заметно для глаза каждые 1-5 минут.

Однако в большинстве бытовых электросетей часто происходят недопустимые броски напряжения, которые могут привести к временной остановке в работе прибора. Чтобы убедиться в исправности прибора, необходимо отключить его от сети, сделать перерыв 2-3 мин., затем включить его снова.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор должен эксплуатироваться в помещении с нормальной влажностью и без содержания агрессивных веществ в воздухе.

Не допускаются механические воздействия на диффузор излучателя и корпус прибора.

Запрещается эксплуатация прибора с механическим повреждением корпуса или со снятой крышкой

Держите прибора дальше от источников тепла, а также от возможных источников попадания на прибор влаги , горючих жидкостей или агрессивных сред!

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев с даты продажи потребителю.

Срок эксплуатации прибора – не менее 10 лет.

В случае обнаружения неисправности прибора или выхода его из строя до истечения гарантийного срока не по вине потребителя обращайтесь в фирму–изготовитель.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ В ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

В случае выхода из строя или нарушения функционирования прибора  до окончания гарантийного срока необходимо обратиться к представителю предприятия - изготовителя.

ВНИМАНИЕ!  Предприятие – изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае:

- нарушения комплектности поставки прибора;

- наличия явных  механических повреждений прибора;

- попытки вскрыть устройство;

- отсутствия настоящего руководства с отметками о приемке прибора и продаже его потребителю !

В этом случае возможен только платный ремонт прибора предприятием - изготовителем.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Отпугиватель грызунов ультразвуковой «Торнадо-М»  соответствует требованиям технических условий согласно  ТУ 3468-003-57581962-2010      и  признан годным к эксплуатации.